Mercedes Benz
model radio: Mercedes Benz APS 4 Bosch BO1150,

| A: Stromversorgung | B: Lautsprecher | C: CD Wechsler |
| --- | --- | --- |
| 1. SCV (Geschwindigkeit) | 1. Speaker RR+ | 1. Ausgang +12 V nach Zündung(15) |
| 2. k-line (Diagnose) | 2. Speaker RR- | 2. Masse |
| 3. Mute Telefon | 3 Speaker FR+ | 3. BUS |
| 4. +12 V permanent(30) | 4. Speaker FR- | 4. BUS Masse |
| 5. Steuerung Antenne | 5. Speaker FL+ | 5. AUDIO L |
| 6. Rücklicht | 6. Speaker FL- | 6. AUDIO Masse |
| 7. +12 V nach Zündung | 7. Speaker RL+ | 7. AUDIO R |
| 8. – Masse Klemme (31) | 8. Speaker RL- | 8. Ausgang +12 V permanent(30) |