Zuordnung der Sicherungen in der Instrumententafel

| 200 | Vordere SAM-Steuereinheit | 50 |
| --- | --- | --- |
| 201 | Vordere SAM-Steuereinheit | 40 |
| 202 | Alarmsirene ATA [EDW] / Abschleppschutz / Innenschutzsteuergerät (A205) | 5 |
| 203 | Gültig mit Getriebe 716: Steuergerät für elektrisches Lenkschloss | 20 |
| 204 | Diagnosestecker | 5 |
| 205 | Steuergerät für elektronisches Zündschloss | 7.5 |
| 206 | Analoge Uhr | 5 |
| 207 | Steuergerät für Klimatisierung | fünfzehn |
| 208 | Kombiinstrument | 7.5 |
| 209 | Klimaanlage Bediengerät Oberes Bedienfeld | 5 |
| 210 | Steuergerät für Lenksäulenrohrmodul | 5 |
| 211 | AMG: Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 25 |
| 212 | Stand 01.06.2016: Antennenumschalter für Telefon und stationär beheizt | 5 |
| 213 | Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 5 |
| 214 | AMG: Elektrisches Feststellbremssteuergerät | 30 |
| 215 | Schonen | - - |
| 216 | Handschuhfachlampe | 7.5 |
| 217 | Japan-Version: Spezielle Steuereinheit für Kurzstreckenkommunikation | 5 |
| 218 | Steuergerät für zusätzliches Rückhaltesystem | 7.5 |
| 219 | Steuergerät für Gewichtssensorsystem (WSS) | 5 |
| 220 | Schonen | - - |
|  | Relais |  |
| F. | Relais, Schaltung 15R |  |

|  | Hybrid: Pyrofuse über Hochspannungs-Trennvorrichtung | 5 |
| --- | --- | --- |
| 302 | Steuergerät für rechte Vordertür | 30 |
| 303 | W205, S205, V205: Steuergerät für linke hintere Tür A205, C205: Steuergerät für hinten | 30 |
| 304 | Gültig für Übertragung 722: Intelligentes Servomodul für DIRECT SELECT | 20 |
| 305 | Steuergerät für Fahrersitz Steuergerät für Fahrersitzheizung Steuergerät für Vordersitzheizung | 30 |
| 306 | Beifahrersitz - Steuereinheit Beifahrersitzheizungssteuergerät Vordersitzheizungssteuergerät | 30 |
| 307 | AMG: Aktives Motorlager-Steuergerät | 5 |
| 308 | USA-Version: Elektrischer Bremssteuerungsstecker | 30 |
| 309 | Steuergerät für Notrufsystem | 10 |
| 309 | HERMES-Steuergerät Kommunikationsmodul für Telematikdienste | 5 |
| 310 | AMG: Aktives Motorlager-Steuergerät | 20 |
| 311 | Booster Gebläse elektronischer Gebläseregler | 10 |
| 312 | Steuergerät für Overhead-Bedienfeld | 10 |
| 313 | Hybrid: Steuergerät für Leistungselektronik | 10 |
| 314 | AMG: Elektronisches Differentialsteuergerät | 5 |
| 315 | Antriebsstrang - Steuereinheit gültig für Dieselmotor: CDI - Steuereinheit gültig für Benzinmotor: ME-Steuereinheit SFI | 5 |
| 316 | Steuergerät für zusätzliches Rückhaltesystem | 7.5 |
| 317 | Panorama-Schiebedach-Steuermodul Schiebedach-Steuermodul | 30 |
| 318 | Steuergerät für stationäre Heizung | 20 |
| 319 | Hybrid: Hochspannungs-PTC-Heizung | 5 |
| 320 | Steuergerät AIRMATIC Steuergerät für adaptives Dämpfungssystem | 25 |
| 321 | Japan-Version: Spezielle Steuereinheit für Kurzstreckenkommunikation | 5 |
| 322 | Haupteinheit | 20 |
| 323 | Steuergerät für Parksystem | 5 |
| MF1 / 1 | Audio / COMAND-Anzeige Lüftermotor für Audiogeräte | 7.5 |
| MF1 / 2 | Stereo-Multifunktionskamera Mono-Multifunktionskamera | 7.5 |
| MF1 / 3 | Regen- / Lichtsensor mit Zusatzfunktionen W205, S205, V205: Overhead Control Panel Control Unit | 7.5 |
| MF1 / 4 | Steuergerät für Fahrersitz Steuergerät für Fahrersitzheizung Steuergerät für Vordersitzheizung | 7.5 |
| MF1 / 5 | Beifahrersitz - Steuereinheit Beifahrersitzheizungssteuergerät Vordersitzheizungssteuergerät | 7.5 |
| MF1 / 6 | Steuergerät für Lenksäulenrohrmodul | 7.5 |
| MF2 / 1 | Links vorne reversibler Notspannungsaufroller | 5 |
| MF2 / 2 | Audio / COMAND-Bedienfeld Touchpad | 5 |
| MF2 / 3 | Reversibler Notspannungsaufroller vorne rechts | 5 |
| MF2 / 4 | Heads Up-Anzeige | 5 |
| MF2 / 5 | Multimedia-Anschlusseinheit | 5 |
| MF2 / 6 | Hybrid: Elektrischer Kältemittelkompressor | 5 |
| MF3 / 1 | Rückmeldeleitung, Klemme 30g, vordere SAM-Steuereinheit | 5 |
| MF3 / 2 | Steuergerät für Radarsensoren | 5 |
| MF3 / 3 | Schonen | - - |
| MF3 / 4 | Tastengruppe auf der Fahrerseite | 5 |
| MF3 / 5 | Bediengerät für Klimaanlage hinten | 5 |
| MF3 / 6 | Steuergerät für Reifendruckkontrolle | 5 |

Fußraum-Sicherungskasten für Beifahrer

Position des Sicherungskastens

Falten Sie die Abdeckung (1) nach hinten heraus und entfernen Sie sie.

Zuordnung der Sicherungen im Sicherungskasten des Beifahrer-Fußraums

| 301 | Hybrid: Pyrofuse über Hochspannungs-Trennvorrichtung | 5 |
| --- | --- | --- |
| 302 | Steuergerät für rechte Vordertür | 30 |
| 303 | W205, S205, V205: Steuergerät für linke hintere Tür A205, C205: Steuergerät für hinten | 30 |
| 304 | Gültig für Übertragung 722: Intelligentes Servomodul für DIRECT SELECT | 20 |
| 305 | Steuergerät für Fahrersitz Steuergerät für Fahrersitzheizung Steuergerät für Vordersitzheizung | 30 |
| 306 | Beifahrersitz - Steuereinheit Beifahrersitzheizungssteuergerät Vordersitzheizungssteuergerät | 30 |
| 307 | AMG: Aktives Motorlager-Steuergerät | 5 |
| 308 | USA-Version: Elektrischer Bremssteuerungsstecker | 30 |
| 309 | Steuergerät für Notrufsystem | 10 |
| 309 | HERMES-Steuergerät Kommunikationsmodul für Telematikdienste | 5 |
| 310 | AMG: Aktives Motorlager-Steuergerät | 20 |
| 311 | Booster Gebläse elektronischer Gebläseregler | 10 |
| 312 | Steuergerät für Overhead-Bedienfeld | 10 |
| 313 | Hybrid: Steuergerät für Leistungselektronik | 10 |
| 314 | AMG: Elektronisches Differentialsteuergerät | 5 |
| 315 | Antriebsstrang - Steuereinheit gültig für Dieselmotor: CDI - Steuereinheit gültig für Benzinmotor: ME-Steuereinheit SFI | 5 |
| 316 | Steuergerät für zusätzliches Rückhaltesystem | 7.5 |
| 317 | Panorama-Schiebedach-Steuermodul Schiebedach-Steuermodul | 30 |
| 318 | Steuergerät für stationäre Heizung | 20 |
| 319 | Hybrid: Hochspannungs-PTC-Heizung | 5 |
| 320 | Steuergerät AIRMATIC Steuergerät für adaptives Dämpfungssystem | 25 |
| 321 | Japan-Version: Spezielle Steuereinheit für Kurzstreckenkommunikation | 5 |
| 322 | Haupteinheit | 20 |
| 323 | Steuergerät für Parksystem | 5 |
| MF1 / 1 | Audio / COMAND-Anzeige Lüftermotor für Audiogeräte | 7.5 |
| MF1 / 2 | Stereo-Multifunktionskamera Mono-Multifunktionskamera | 7.5 |
| MF1 / 3 | Regen- / Lichtsensor mit Zusatzfunktionen W205, S205, V205: Overhead Control Panel Control Unit | 7.5 |
| MF1 / 4 | Steuergerät für Fahrersitz Steuergerät für Fahrersitzheizung Steuergerät für Vordersitzheizung | 7.5 |
| MF1 / 5 | Beifahrersitz - Steuereinheit Beifahrersitzheizungssteuergerät Vordersitzheizungssteuergerät | 7.5 |
| MF1 / 6 | Steuergerät für Lenksäulenrohrmodul | 7.5 |
| MF2 / 1 | Links vorne reversibler Notspannungsaufroller | 5 |
| MF2 / 2 | Audio / COMAND-Bedienfeld Touchpad | 5 |
| MF2 / 3 | Reversibler Notspannungsaufroller vorne rechts | 5 |
| MF2 / 4 | Heads Up-Anzeige | 5 |
| MF2 / 5 | Multimedia-Anschlusseinheit | 5 |
| MF2 / 6 | Hybrid: Elektrischer Kältemittelkompressor | 5 |
| MF3 / 1 | Rückmeldeleitung, Klemme 30g, vordere SAM-Steuereinheit | 5 |
| MF3 / 2 | Steuergerät für Radarsensoren | 5 |
| MF3 / 3 | Schonen | - - |
| MF3 / 4 | Tastengruppe auf der Fahrerseite | 5 |
| MF3 / 5 | Bediengerät für Klimaanlage hinten | 5 |
| MF3 / 6 | Steuergerät für Reifendruckkontrolle | 5 |

Vorab-Sicherungskasten im Innenraum

| 1 | Motorraum-Sicherungskasten | - - |
| --- | --- | --- |
| 2 | Hybrid: Zusätzliches Batterierelais für die ECO-Start / Stopp-Funktion | 150 |
| 3 | Gebläseregler | 40 |
| 4 | Schonen | - - |
| 5 | Gültig für Dieselmotor: PTC-Heizungsverstärker | 150 |
| 6 | Rechter A-Säulen-Sicherungskasten | 80 |
| 7 | Sicherung und Relaismodul hinten | 150 |
| 8 | Schonen | - - |
| 9 | Schonen | - - |
| 10 | Gültig für Getriebe 722, 725: Voll integriertes Getriebesteuergerät | 60 |
| 10 | Hybrid: Voll integriertes Getriebesteuergerät | 100 |
| 11 | Schonen | - - |
| 12 | Sicherung und Relaismodul hinten | 40 |
| 13 | Rechter A-Säulen-Sicherungskasten | 50 |
| F32 / 4k2 | Ruhestrom-Abschaltrelais |  |
| F96 | Zusätzlicher Batteriekreis 30 Sicherungen |  |
| F96 / 1 | Abgasklappenkreis 87 Sicherungen |  |

Zuordnung der Sicherungen und des Relais im Motorraum

| 100 | Hybrid: Vakuumpumpe | 40 |
| --- | --- | --- |
| 101 | Gültig außer AMG: Steckerhülse, Stromkreis 87/2 | fünfzehn |
| 101 | AMG: Anschlusshülse, Stromkreis 87/2 | 20 |
| 102 | Gültig außer AMG: Steckerhülse, Stromkreis 87/1 | 20 |
| 102 | AMG: Anschlusshülse, Stromkreis 87/1 | 25 |
| 103 | Gültig außer AMG: Steckerhülse, Stromkreis 87/4 | fünfzehn |
| 103 | AMG: Anschlusshülse, Stromkreis 87/4 | 20 |
| 104 | Gültig außer AMG: Steckerhülse, Stromkreis 87/3 | fünfzehn |
| 104 | AMG: Anschlusshülse, Stromkreis 87/3 | 20 |
| 105 | Gültig für Getriebe 722.9 (außer 722.930): Steuergerät für Zusatzölpumpe für Automatikgetriebeöl | fünfzehn |
| 106 | Schonen | - - |
| 107 | Gültig mit Motor 274.9: Elektrische Kühlmittelpumpe | 60 |
| 108 | Statischer LED-Scheinwerfer: Rechte vordere Lampeneinheit Hochleistungs-LED, dynamischer LED-Scheinwerfer: Linke vordere Lampeneinheit, rechte vordere Lampeneinheit | 20 |
| 109 | Scheibenwischermotor | 30 |
| 110 | Statischer LED-Scheinwerfer: Linke vordere Lampeneinheit | 20 |
| 110 | Hochleistungs-LED, dynamischer LED-Scheinwerfer: Linke vordere Lampeneinheit, rechte vordere Lampeneinheit |  |
| 111 | Anlasser | 30 |
| 112 | Hybrid: Gaspedalsensor | fünfzehn |
| 113 | Schonen | - - |
| 114 | Luftkompressor | 40 |
| 115 | Linkes Horn und rechtes Horn | fünfzehn |
| 116 | Schonen | - - |
| 117 | Schonen | - - |
| 118 | Hybrid: Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 5 |
| 119 | Schaltung 87 C2 Steckerhülse | fünfzehn |
| 120 | Gültig außer AMG: Circuit 87 C1-Steckerhülse | 5 |
| 120 | AMG: Anschlusshülse 87 C1 | fünfzehn |
| 121 | Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 5 |
| 122 | CPC-Relais | 5 |
| 123 | Schonen | - - |
| 124 | Schonen | - - |
| 125 | Vordere SAM-Steuereinheit | 5 |
| 126 | Antriebsstrang - Steuereinheit gültig für Dieselmotor: CDI - Steuereinheit gültig für Benzinmotor: ME-Steuereinheit SFI | 5 |
| 127 | Hybrid: Spannungseinbruchbegrenzer | 5 |
| 128 | Linke vordere Lampeneinheit und Schalter für Außenbeleuchtung | 5 |
| 129 | Hybrid: Relais für Starterkreis 50 | 30 |
| 129A | Hybrid: Relais für Starterkreis 50 | 30 |
|  | Relais |  |
| G | Relais Motorraumkreis 15 |  |
| H. | Starterrelais 50 Relais |  |
| ich | Hybrid: Vakuumpumpenrelais (+) |  |
| J. | CPC-Relais |  |
| K. | Gültig für Getriebe 722.9 (außer 722.930): Ölpumpenrelais |  |
| L. | Hupenrelais |  |
| M. | Heizungsrelais für Wischerparkposition |  |
| N. | Stromkreis 87M Relais |  |
| Ö | Hybrid: Relais für Starterkreis 15 |  |
| P. | Gültig mit Motor 274.9: Kühlmittelpumpenrelais |  |
| Q. | Hybrid: Vakuumpumpenrelais (-) |  |
| R. | AIRmatisches Relais |  |

Version 1

Version 2

Motor-Vorsicherungskasten

| 1 | Schonen | - - |
| --- | --- | --- |
| 2 | Gültig für Dieselmotor: Glühendstufe | 100 |
| 3 | Motorsicherung und Relaismodul | 60 |
| 4 | Bordbatterieanschluss des Bordnetzes | - - |
| 5 | Motorsicherung und Relaismodul | 150 |
| 6 | Linke Sicherung und Relaismodul | 125 |
| 7 | Lüftermotor (600 W / 850 W) | 80 |
| 8 | Steuergerät für elektrische Servolenkung | 125 |
| 9 | Lüftermotor (1000 W) | 150 |
| 10 | Fahrzeuginnenraum-Sicherungskasten | 200 |
| 11 | Schonen | - - |
| 12 | Hybrid: Leistungselektronik-Steuergerät Mit Motor 651.9 und USA-Version: Steuergerät für Katalysatorheizung | - - |
| 13 | Generator | 400 |
| Cl | Hybrid: Entkopplungsrelais | - - |
| C2 | Hybrid: Schaltung 31 | - - |
| C3 / 1 | Gültig außer AMG: Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 40 |
| C3 / 2 | Steuergerät für elektronisches Stabilitätsprogramm | 60 |
| F32 / 3k1 | Relais entkoppeln |  |

Sicherungskasten im Gepäckraum

Position des Sicherungskastens

Der Sicherungskasten befindet sich im Gepäckraum (auf der rechten Seite) unter dem Boden.

Pfeilrichtung nach oben.
Sicherungskastendiagramm

Zuordnung der Sicherungen und des Relais im Kofferraum

| 1 | Klemme 30 "E1" Vorschub |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Klemme 30g "E2" Vorschub |  |
| 400 | BlueTEC: AdBlue®-Steuereinheit | 25 |
| 401 | BlueTEC: AdBlue®-Steuereinheit | fünfzehn |
| 402 | BlueTEC: AdBlue®-Steuereinheit | 20 |
| 403 | Gültig bis 30.11.2015: Beifahrersitz teilweise elektrischer Sitzverstellschalter | 30 |
| 403 | Gültig ab 01.12.2015: Beifahrersitz teilweise elektrischer Sitzverstellschalter | 25 |
| 404 | Gültig bis 30.11.2015: Fahrersitz teilweise elektrischer Sitzverstellschalter | 30 |
| 404 | Gültig ab 01.12.2015: Fahrersitz teilweise elektrischer Sitzverstellschalter | 25 |
| 405 | Schonen | - - |
| 406 | Steuergerät für linke Vordertür | 30 |
| 407 | Schonen | - - |
| 408 | W205, S205, V205: Steuergerät für rechte hintere Tür A205, C205: Steuergerät für hinten | 30 |
| 409 | Schonen | - - |
| 410 | Funkfernbedienungsempfänger für stationäre Heizung Antennenumschalter für Telefon und stationäre Heizung | 5 |
| 411 | Links vorne reversibler Notspannungsaufroller | 30 |
| 412 | Hybrid: Steuergerät für Batteriemanagementsystem | 7.5 |
| 413 | Steuergerät für Kofferraumdeckel | 5 |
| 414 | Tunereinheit | 5 |
| 415 | Steuergerät für Kameraabdeckung Parfümzerstäubergenerator | 5 |
| 416 | Antennenverstärker / Kompensator für Mobiltelefonsysteme Kontaktplatte für Mobiltelefone | 7.5 |
| 417 | 360 ° Kamera-Steuergerät Rückfahrkamera | 5 |
| 418 | Steuergerät für Rücksitzheizung AIRSCARF-Steuergerät | 5 |
| 419 | Steuergerät zur Einstellung der Lordosenstütze des Beifahrersitzes | 5 |
| 420 | Steuergerät zur Einstellung der Lordosenstütze des Fahrersitzes | 5 |
| 421 | Schonen | - - |
| 422 | Schonen | - - |
| 423 | Steuergerät für Soundsystemverstärker | 5 |
| 424 | AIR BODY CONTROL Plus Steuergerät Gültig für Motor 276: Motorgeräuschsteuergerät | fünfzehn |
| 425 | Schonen | - - |
| 426 | Schonen | - - |
| 427 | Schonen | - - |
| 428 | Schonen | - - |
| 429 | Schonen | - - |
| 430 | Schonen | - - |
| 431 | Spezial-Fahrzeug-Multifunktionssteuergerät | 25 |
| 432 | Spezial-Fahrzeug-Multifunktionssteuergerät | 25 |
| 433 | Anhängererkennungssteuergerät | fünfzehn |
| 434 | Anhängererkennungssteuergerät | fünfzehn |
| 434 | AMG: Elektrisches Feststellbremssteuergerät | 30 |
| 435 | Anhängererkennungssteuergerät AMG: Elektronisches Differentialsteuergerät | 25 |
| 436 | Anhängererkennungssteuergerät | fünfzehn |
| 437 | Anhängererkennungssteuergerät | 25 |
| 438 | Steuergerät für DC / AC-Wandler | 30 |
| 439 | Taxameter Spiegel Taxameter | 5 |
| 439 | A205: Steuergerät hinten | 25 |
| 440 | Steuergerät für Rücksitzheizung AIRSCARF-Steuergerät | 30 |
| 441 | AIRSCARF Steuergerät | 30 |
| 442 | Steuergerät für Kraftstoffsystem | 25 |
| 443 | Reversibler Notspannungsaufroller vorne rechts | 30 |
| 444 | Elektrischer Anschluss für Tablet PC | fünfzehn |
| 445 | S205: Gepäckraumsteckdose | fünfzehn |
| 446 | Zigarettenanzünder vorne mit Aschenbecherbeleuchtung Fahrzeuginnensteckdose | fünfzehn |
| 447 | Rechte hintere Mittelkonsolenbuchse 12V | fünfzehn |
| 448 | Gültig für Übertragung 722, 725: Sperrklinkenkondensator | 10 |
| 449 | Gültig für Motor 626: Kraftstofffilterelement mit integrierter Heizung AMG: Steuergerät für elektrische Feststellbremse | 5 |
| 450 | SAM-Steuergerät hinten | 5 |
| 451 | Steuergerät für Kraftstoffsystem BlueTEC: AdBlue®-Steuergerät | 5 |
| 452 | Integrierter äußerer rechter hinterer Stoßstangenradarsensor Integrierter äußerer linker hinterer Stoßstangenradarsensor Mittlerer hinterer Stoßstangenradarsensor Äußerer rechter hinterer Stoßstangenradarsensor Äußerer linker hinterer Stoßstangenradarsensor | 5 |
| 453 | Radarsensor der linken vorderen Stoßstange Radarsensor der rechten vorderen Stoßstange COLLISION PREVENTION ASSIST-Steuereinheit | 5 |
| 454 | Gültig für Getriebe 722: Voll integriertes Getriebesteuergerät | 7.5 |
| 454 | Fahrschulpaket: Fußraumbeleuchtungsschalter Pedalbetriebsüberwachungsschalter BlueTEC: AdBlue®-Steuergerät | 5 |
| 455 | Steuergerät für DC / AC-Wandler | 5 |
| 456 | Front- Fernradarsensor DISTRONIC elektrische Steuereinheit | 5 |
| 457 | Hybrid: Steuergerät für Leistungselektronik Steuergerät für Batteriemanagementsystem AMG: Steuergerät für elektronisches Differential Steuergerät für aktives Motorlager | 5 |
| 458 | Schaltmodul hinten | 5 |
| 459 | Hybrid: Ladegerät AMG: AMG Fahrwerkssteuergerät | 5 |
| 460 | KEYLESS-GO Steuergerät | 10 |
| 461 | FM 1, AM, CL [ZV] und KEYLESS-GO Antennenverstärker | 5 |
| 462 | Steuergerät für Soundsystemverstärker | 40 |
| 463 | W205, S205, V205: Heckscheibenheizung über Kondensator zur Unterdrückung von Heckscheibenstörungen A205, C205: Elektrischer Steckverbinder für Verdeck / Fahrzeuginnenraum | 30 |
| 464 | Steuergerät für Kofferraumdeckel Steuergerät für Heckklappe | 40 |
| 465 | SAM-Steuergerät hinten | 40 |
| 466 | SAM-Steuergerät hinten | 40 |
| 467 | Gültig für Motor 626: Kraftstofffilterelement mit integrierter Heizung A205: Steuergerät hinten | 40 |
|  | Relais |  |
| S. | Relais für Fahrzeuginnenkreis 15 |  |
| T. | Relais für Heckscheibenheizung |  |
| U. | 2. Sitzreihenbecherhalter und Steckdosenrelais |  |
| V. | BlueTEC: AdBlue® Relais |  |
| X. | 1. Sitzreihe / Kofferraum Kühlschrank und Steckdosenrelais |  |
| Y. | Ersatzrelais |  |
| ZR1 | Gültig für Motor 626: Kraftstofffilterheizungsrelais |  |
| ZR2 | Relais reservieren |  |
| ZR3 | Relais reservieren |  |