### Mercedes 190 Baujahr: -94 Herstellercode: W201

### Achtung: Wenn Sie eine Defender Upgrade einbauen, richten Sie sich beim Anschluss der ZV nur nach der Einbauanleitung und nicht nach diesem Kabelplan. Alle anderen Infos dieses Kabelplans sind auch für die Upgrade gültig. Bei Fragen steht Ihnen selbstverständlich unsere Hotline zur Verfügung.

| Funktion | Kabelfarbe / Position |
| --- | --- |
| Zündung Klemme 15 Farbe | rot-schwarz |
| Position Zündung | Direkt vom Zündschloss kommend |
| Kabelfarbe Blinker li. | schwarz-weiß |
| Kabelfarbe Blinker re. | schwarz-grün |
| Position Blinker | Im Kabelstrang li. nach Hinten |
| Zentralverriegelung Typ | Pneumatisch gesteuert (3,5 Sekunden Impuls) nach Typ 5 unser Anleitung anschließen |
| Kabelfarbe ZV Auf | blau |
| Kabelfarbe ZV Zu | blau |
| Position Zentralverriegelung | Im Kabelstrang li. nach Hinten |
| Komfortschaltung Typ | Masse |
| Kabelfarbe Komfortschaltung | gelb-blau |
| Position Komfortschaltung | Im Kabelstrang li. nach Hinten |
| Kabelfarbe Türkontakt | braun-grau |
| Position Türkontakt | In der A-Säule |
| Kabelfarbe Kofferraumkontakt | Grün-violett |
| Kabelfarbe Anlasserrelais | violett-weiß |
| Position Anlasserrelais | Anlasser Unterbrechung vom Zündschloss |
| Kabelfarbe Benzinpumpe | rot-blau |
| Position Benzinpumpe | Direkt vom Zündschloss kommend |

Wichtig:

Für die Richtigkeit der Angaben übernehmen wir keine Gewähr

(Haftung ausgeschlossen). Alle Angaben dieses Plans sind vorher mit einem

Multimeter (Messgerät) im Fahrzeug auf Richtigkeit zu kontrollieren.

Bei abweichenden Angaben setzen Sie sich bitte telefonisch mit uns in Verbindung.